9. Certyfikacja CE oraz gospodarka niebezpiecznymi odpadami w branży informatycznej

Wprowadzenie

Certyfikat CE

ZAPAMIĘTAJ

Oznakowanie CE jest deklaracją zgodności wyrobu z wymaganiami zawartymi w dyrektywach unijnych.

Najważniejszą dyrektywą unijną dotyczącą sprzętu komputerowego jest dyrektywa 2004/108/WE o kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Zgodnie z tą dyrektywą wszystkie urządzenia, które są w obrocie jako pojedyncze jednostki funkcjonalne przeznaczone dla użytkownika końcowego i mogą wytwarzać zaburzenia, elektromagnetyczne lub na których działanie takie zaburzenia mogą mieć wpływ, podlegają zakresowi dyrektywy EMC. Każdy komputer, nawet prywatnie zmontowany z różnych podzespołów, jest traktowany jako nowe urządzenie i podlega obowiązkowi certyfikacji. Z obowiązku zgodności z dyrektywą wyłączone są na przykład;

• przewody i okablowanie oraz osprzęt kablowy,

• baterie i akumulatory,

• anteny bierne,

• słuchawki i głośniki bez wbudowanego wzmacniacza.

Dyrektywa EMC zawiera również domniemanie, że urządzenie jest zgodne z jej zasadniczymi wymaganiami, jeżeli jest produkowane zgodnie z:

• normami krajowymi odpowiadającymi normom zharmonizowanym EN, których symbole zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich,

• normami krajowymi uznanymi przez państwo członkowskie za właściwe.

Zgodność z wymaganiami zasadniczymi dyrektyw Unii Europejskiej potwierdza dokument nazwany deklaracją zgodności. Urządzenie posiadające deklarację zgodności powinno być oznaczone znakiem CE. Za zgodność

produktu z dyrektywami, sporządzenie deklaracji zgodności oraz oznaczenie znakiem CE jest odpowiedzialny producent lub importer wprowadzający produkt na rynek UE.

Rys. 9.1. Znak CE

Są dwie ścieżki oceny zgodności dla sprzętu komputerowego:

1. Gdy sprzęt komputerowy jest produkowany zgodnie z normami zharmonizowanymi EN, należy

• wystawić deklarację zgodności WE,

• umieścić na urządzeniu oznakowanie zgodności „CE”.

2. Gdy podczas produkcji sprzętu komputerowego nie zastosowano norm zharmonizowanych EN należy:

• przygotować dokumentację techniczno-konstrukcyjną oraz raport techniczny lub certyfikat uzyskany od kompetentnej jednostki,

• wystawić deklarację zgodności WE,

• umieścić na urządzeniu oznakowanie zgodności „CE”.

Za brak deklaracji zgodności oraz oznaczenia CE na komputerze są przewidziane kary pieniężne do 100 tys zł

ZAPAMIĘTAJ

Należy pamiętać, że ingerencja w zestaw komputerowy, polegająca na wymianie np. zasilacza na inny niż zakładano w deklaracji, może spowodować zmianę parametrów pracy i utratę zgodności z zasadniczymi wymogami dyrektywy.

Gospodarka niebezpiecznymi odpadami i recykling

ZAPAMIĘTAJ

Recykling to odzysk, w którego ramach odpady są ponownie przetwarzane na produkty.

Zasady postępowania z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym określają uchwalone w dniu 29 lipca 2005 r. Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (DzU nr 180. poz. 1495 oraz z 2008 r. nr 223, poz. 1464) oraz przepisy wykonawcze.

Główne obowiązki podmiotów z branży informatycznej objętych tą ustawą:

• sprzedawca sprzętu komputerowego powinien informować nabywców o kosztach związanych z gospodarowaniem odpadami oraz o punktach zbierania zużytego sprzętu;

• firmy komputerowe są zobowiązane do wpisania się do rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska jako zbierające zużyty sprzęt;

• zarejestrowane podmioty muszą ewidencjonować obrót odpadami oraz składać okresowe sprawozdania ze swojej działalności w zakresie obrotu odpadami (do 15 marca i 31 lipca każdego roku) do GIOŚ oraz raz w roku do urzędu wojewódzkiego (do 15 marca).

Według Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2001 r. nr 62 poz. 628, art 3) odpady niebezpieczne są to odpady:

1. należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście A załącznika nr 2 do ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy lub

2. należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście B załącznika nr 2 do ustawy i zawierające którykolwiek ze składników wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy.

W opublikowanych przez Ministerstwo Środowiska do celów ewidencjonowania i sprawozdawczości katalogu odpadów oraz liście niebezpiecznych odpadów urządzenia techniki komputerowej znalazły się w następujących grupach:

1. 16 02 - Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

2. 16 06 - Baterie i akumulatory.

3. 08 01 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich.

(nowelizacja:

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 19lipca 2019r.o zmianie ustawy outrzymaniu czystości iporządku wgminach oraz niektórych innych ustaw

31 stycznia 2020 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw w zakresie dotyczącym ewidencji i sprawozdań składanych do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami BDO)

SPRAWDŹ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI

ZADANIE 1

Aby wykonać ocenę zgodności kompatybilności elektromagnetycznej sprzętu komputerowego, można zaangażować jednostkę notyfikowaną, która po przeprowadzeniu określonych testów w laboratorium wyda odpowiednią dokumentację techniczną, będącą podstawą do wystawienia przez producenta lub importera deklaracji zgodności. Jest kilkanaście różnych pomiarów wynikających z normy PN-EN 55022, które mogą być podstawą oceny zgodności kompatybilności. Znajdź informacje dotyczące tych testów i opisz je za pomocą ok 200 słów.

Odpowiedź:

ZADANIE 2

Uzupełnij zdania:

1. Jednostki notyfikowane są to niezależne . . . które uczestniczą w procesie oceny zgodności.

2. Deklaracja zgodności wraz z dokumentacją techniczną powinny być przechowywane przez . . . lat.

3. Zgodność urządzenia z . . . unijnymi upoważnia do używania	znaku	CE.

4. Toner z drukarki laserowej jest zaliczany do odpadów . . .

5. Za nadzorowanie obrotu odpadami w Polsce jest odpowiedzialny . . .

ZADANIE 3

Postanowiłeś sam złożyć sobie zestaw komputerowy. W sklepie internetowym kupiłeś wszystkie podzespoły. Zwracałeś uwagę, żeby każdy podzespół miał znak CE. W domowym zaciszu zmontowałeś zestaw i zacząłeś z niego korzystać. Czy komputer złożony przez ciebie powinien przejść procedury zgodności z dyrektywą EMC?

Na jakie konsekwencje mógłbyś się narazić w razie niezgodności sprzętu z tą dyrektywą? Napisz odpowiedź na te pytania - użyj ok. 200 słów, uzasadniając swoje zdanie.

Odpowiedź:

KARTA PRACY 1

Na rysunkach przedstawiono różne podzespoły komputerowe lub ich elementy. Określ, zaznaczając TAK lub NIE, które z nich mogą być zaliczone do odpadów niebezpiecznych.

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE

ZADANIE 4.

Zadanie otwarte

Opisz w pliku tekstowym, jakie obowiązki spoczywają na przedsiębiorcach z branży informatycznej oraz na ich klientach w związku z wprowadzeniem w naszym kraju ustaw i rozporządzeń dotyczących gospodarki odpadami. Gotowy pod nazwą odpady.pdf udostępnij nauczycielowi do oceny.

ZADANIE 5.

Praca z internetem

Na stronie Ministerstwa Środowiska znajduje się wzór KARTY EWIDENCJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO. Zapoznaj się ze strukturą dokumentu oraz objaśnieniami. Po jego analizie napisz, co oznaczają podane niżej określenia i skróty.

1. Zb - . . .

2. Kod odpadu - . . .

3. [Mg] - . . .

4. Karta przekazania odpadu - . . .

Link do wzoru:

http://www.mos.gov.pl/artykul/3264_sprawy_ogolne/18013_wzor_karty_ewidencji_odpadow.html

https://archiwum.mos.gov.pl/artykul/3264_sprawy_ogolne/18013_wzor_karty_ewidencji_odpadow.html

https://www.mos.gov.pl/srodowisko/odpady/ewidencja-i-sprawozdawczosc/

W – wytwarzanie odpadów,

Zb – zbieranie odpadów,

Od – odzysk,

Un – unieszkodliwianie,

Ok – odbieranie odpadów komunalnych.

Zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie

art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

PODSUMOWANIE

TEST 9. Część pisemna egzaminu zawodowego

Zadanie 1.

O czym informuje znak pokazany na rysunku? Jest on umieszczany na podzespołach komputerowych.

A. Brak pojemników na odpady.

B. Nie wyrzucać do plastikowych pojemników.

C. Nie wyrzucać do odpadów komunalnych.

D. Nie przewozić w pojemnikach na śmieci.

Zadanie 2.

Na wszystkich urządzeniach mających deklarację zgodności z dyrektywami unijnymi musi być naklejony w widocznym miejscu znak

A. Made in Poland.

B. CE.

C. 230 V.

D. Intel inside.

Zadanie 3.

Do głównych obowiązków przedsiębiorców o statusie firm zbierających zużyty sprzęt należy

A. uiszczenie opłaty skarbowej za obrót odpadami.

B. bezpłatna utylizacja odpadów niebezpiecznych.

C. segregowanie odpadów komunalnych.

D. rejestracja w rejestrze GIOŚ.

Zadanie 4.

Dyrektywa EMC dotyczy

A. optymalizacji kosztów produkcji.

B. jakości produkowanych urządzeń.

C. kompatybilności elektromagnetycznej.

D. ujednolicenia ceł na produkty z UE.

Zadanie 5.

Podmioty gospodarcze muszą składać okresowe sprawozdania ze swojej działalności w zakresie obrotu odpadami do 15 marca i

A. 31 lipca.

B. 30 czerwca.

C. 15 września.

D. 31 grudnia.

WNIOSKI