3. Parametry sprzętu komputerowego

Do podstawowych pojęć związanych z prądem elektrycznym zaliczamy.

• napięcie,

• natężenie,

• częstotliwość,

• moc,

• rezystancję,

• pojemność elektryczną,

• indukcyjność.

Do najczęściej wykorzystywanych jednostek miary opisujących wartości stosowane w informatyce zaliczamy:

• wolt [V] - jednostka napięcia.

• wat [W] - jednostka mocy rzeczywistej stosowana w opisie zasilaczy komputerowych i awaryjnych (UPS). Moc pobierana przez urządzenie to iloczyn natężenia i napięcia elektrycznego. W zasilaczach awaryjnych występuje jako jednostka mocy pozornej - amperowolt [VA];

• herc [Hz] - jednostka częstotliwości. Określa liczbę cykli w jednostce czasu. Popularnie przyjmowana jako jednostka szybkości lub wydajności takich elementów, jak mikroprocesor czy magistrala komputera;

• farad [F] - pojemność elektryczna. Jednostka opisująca podstawowy parametr kondensatorów, wykorzystywanych w budowie płyt głównych;

• amper [A] - jednostka natężenia prądu;

• prędkość obrotowa [obr./min] - jednostka używana do opisu szybkości tzw. pamięci rotujących (dyski twarde, napędy optyczne itp.);

• nanosekundy [ns] - określają średni czas między wysłaniem żądania do zasobów pamięci a otrzymaniem odpowiedzi w postaci danych;

• bit [b] - podstawowa jednostka pamięci. Jest to najmniejsza ilość informacji potrzebna do określenia, który z dwóch równie prawdopodobnych stanów przyjął układ. Bit przyjmuje wartość 1 lub 0. Fizycznie układy cyfrowe realizują bity za pomocą dwóch różnych napięć (L, H). W urządzeniach techniki komputerowej występuje przy określeniu takich parametrów, jak pojemność (wielkość) pamięci, szybkość (przepustowość) transmisji oraz szerokość szyn magistral (liczba przesyłanych bitów). Szybkość transmisji danych określa się w bitach na sekundę [b/s], Bit jest jednak za małą jednostką, aby wyznaczać pojemność współczesnych

pamięci masowych, dlatego posługujemy się tzw. słowem bitowym zawierającym całkowitą liczbę bajtów. Do opisywania większych wartości, np. pamięci, stosuje się mnożniki. Od 1998 roku są stosowane mnożniki dziesiętne (1000 bajtów = 1 KB) i binarne (1024 bajty = 1 KiB);

• decybel [dB] - określa poziom hałasu generowany przez urządzenia komputerowe.

Powinniśmy pamiętać, że w urządzeniach techniki komputerowej jest wykorzystywany prąd stały oraz prąd przemienny.

tabela 3.1. Parametry techniczne przykładowych urządzeń techniki komputerowej

| Nazwa podzespołu /Nazwa wybranego podzespołu | Parametry opisujące podzespół | Parametry wybranych urządzeń (dane katalogowe) |
| --- | --- | --- |
| Procesor | Częstotliwość, mnożnik, pamięć cache, typ obudowy, napięcie zasilania, technologia wykonania, pobór mocy. |  |
| Płyta główna | Format, architektura, rodzaj chipsetu, liczba złączy i gniazd, typ zasilania, rodzaj gniazda pod CPU. |  |
| Dysk twardy | Pojemność, prędkość obrotowa, pamięć cache, interfejs transferu danych, pobór mocy, czas dostępu, poziom hałasu. |  |
| Karta graficzna | Rodzaj CPU, standard interfejsu szyny (AGP, PCI-E), pobór mocy, rodzaje złączy I/O, technologie i funkcje. |  |
| Karta dźwiękowa | Procesor dźwięku, interfejs szyny (PCI, PCI-E), rodzaje złączy I/O, rodzaj chipsetu, częstotliwość próbkowania, dodatkowe technologie lub funkcje, charakterystyka dźwięku. |  |
| Napęd optyczny | interfejs transferu danych, prędkości odtwarzania i nagrywania, technologie i funkcje. |  |
| Moduły pamięci RAM | Pojemność modułu, częstotliwość pracy, typ modułu, typ pamięci, napięcie zasilania, czas dostępu, liczba styków. |  |
| Monitor | Przekątna ekranu, rozdzielczość, częstotliwość odświeżania obrazu, pobór mocy, technologie i dodatkowe funkcje, poziom kontrastu. |  |
| Zasilacz | Moc wyjściowa(maksymalna, ciągła), sprawność, napięcie zasilania (wejściowe i wyjściowe), technologie zabezpieczeń i stabilizujące napięcie, poziom hałasu. |  |

Przykłady zapisu parametrów technicznych podzespołów komputerowych

Każdy podzespół komputerowy lub urządzenie peryferyjne jest opisywane zbiorem parametrów technicznych, użytkowych i eksploatacyjnych, który pozwala na porównywanie między sobą sprzętu komputerowego, dokonywanie audytów i specyfikacji czy ustalanie kompatybilności między podzespołami. W dalszej części rozdziału przedstawimy przykłady wykorzystania opisów parametrami technicznymi podzespołów komputerowych.

PRZYKŁAD

Oznaczenia procesorów w istotny sposób określają ich parametry pracy. Poniżej opisano oznaczenia przykładowych procesorów firmy Intel.

Brand - Intel® Core™

Brand  modifier

Gen indicator

SKU Numeric Digits

Letter Suffix

Product Line Suffix

Brand oznacza markę procesora (Intel Core), a i7 określa model/modyfikację produktu. Pierwsza cyfra	(3) oznacza generację procesora.  Następne trzy cyfry (920) są określane jako SKU numer, czyli wskaźnik wydajności Intela. Im wyższy numer SKU, tym wydajniejszy procesor.  Pozostałe litery określają specyficzne linie produktu, np. M określa procesor do zastosowań mobilnych, a X - wysoką jego wydajność.

Przy oznaczeniach procesorów Intel Xeon do zastosowań serwerowych oznaczenia są bardziej skomplikowane. Na przykład oznaczenie:

Intel Xeon Procesor E3 1 2 60 L

określa procesor serwerowy marki Intel Xeon z linii produktu E3; z określoną liczbą procesorów w serwerze – 1; typem gniazda 2 – H2 (4 – B2; 6 – R, EXB; 8 – LS, EXA); oraz wydajnością procesora równą 60 (SKU number) w wersji L, czyli z niskim poborem mocy (Low Power).

PRZYKŁAD

Przykładem zestawienia parametrów technicznych opisujących podzespół komputerowy jest specyfikacja płyty głównej. Dokładna analiza takiej specyfikacji pozwoli odpowiednio dobrać pozostałe podzespoły oraz ocenić przydatność opisywanego elementu systemu komputerowego do określonych zastosowań i warunków technicznych podczas etapu planowania i kosztorysowania.

Tabela 3.2. Specyfikacja techniczna płyty głównej

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Nazwa / producent / model |  |
| Chipset płyty głównej |  |
| Gniazdo procesora |  |
| Obsługiwane typy procesorów |  |
| Obsługiwane FSB / QPI / HT |  |
| Liczba złączy pamięci DDR2 (240-pin) |  |
| Liczba złączy pamięci DDR3 (240-pin) |  |
| Maksymalna wielkość pamięci |  |
| Obsługiwane typy pamięci |  |
| Tryb pracy pamięci RAM |  |
| Zintegrowany kontroler Parallel ATA (IDE) Chipset: |  |
| Zintegrowany kontroler Serial ATA i eSATA Chipset: |  |
| Wbudowana karta graficzna |  |
| Gniazda karty graficznej |  |
| Zintegrowana karta dźwiękowa |  |
| Złącza PCI Express xl6 |  |
| Złącza PCI Express xl |  |
| Złącza PCI 32-bit. / 33 MHz |  |
| Uwagi do złączy PCI |  |
| Porty LAN |  |
| Porty USB 2.0 |  |
| Porty szeregowe (COM) |  |
| Port równoległy (LPT) |  |
| Gniazdo zasilania |  |
| Format płyty |  |
| Wymiary [S x W] |  |
| Opakowanie |  |

PRZYKŁAD

Przeglądając oferty sklepów i hurtowni lub składając zamówienia przez systemy informatyczne typu B2B, spotykamy się z tzw. oznaczeniami handlowymi urządzeń i podzespołów komputerowych. Jak czytać takie opisy?

Najczęściej są to skróty przedstawiające najistotniejsze parametry techniczne urządzeń lub podzespołów. PC Dell Inspiron 3847 i3-4130 4 GB 500 GB GT625 1 GB W8.1

Powyższy przykład przedstawia specyfikację handlową jednostki centralnej, gdzie poszczególne zapisy oznaczają:

• PC Dell - komputer stacjonarny marki Dell,

• Inspiron - rodzina produktu,

• 3847 - model produktu,

• i3-4130 - typ procesora, na którym jest oparty komputer,

• 4 GB - pojemność zainstalowanej pamięci RAM,

• 500 GB - pojemność zainstalowanego HDD,

• GT625 1 GB - rodzaj chipsetu zainstalowanej karty graficznej z ilością pamięci (nVIDIA GeForce GT625 1GB),

• W8.1 - zainstalowany system operacyjny (Windows 8.1).

Parametry użytkowe i eksploatacyjne

PRZYKŁAD

Poniżej przedstawiono zestawienie podstawowych parametrów drukarki laserowej. Zawarto w nim nie tylko parametry techniczne, ale również takie, które nazywamy użytkowymi lub eksploatacyjnymi (zaznaczone kolorową czcionką).

Tabela 3.3. Parametry drukarki laserowej

| Technologia druku |  |
| --- | --- |
| Format druku |  |
| Wydajność |  |
| Podajnik papieru |  |
| Taca odbiorcza |  |
| Szybkość druku w czerni |  |
| Toner startowy czarny (wydajność) |  |
| Gwarancja |  |
| Pamięć |  |

KARTA PRACY 1

Zainstaluj dowolny program do diagnostyki	dysków twardych	(np. HDTune). Wykonaj diagnostykę zainstalowanego w twoim komputerze dysku twardego oraz zapisz w tabeli 1 informacje o jego parametrach technicznych, zapisując oprócz wartości również jednostki miary.

Tabela 1.

| Parametr | Wartość | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |

ZADANIE 1

Na rysunku przedstawiono procesor firmy Intel. Na podstawie analizy zawartych na obudowie informacji odpowiedz na umieszczone poniżej pytania.

https://ark.intel.com/pl/products/33915/Intel-Core2-Duo-Processor-T5750-2M-Cache-2_00-GHz-667-MHz-FSB

i inny:

1. Częstotliwość rdzenia procesora wynosi . . .

2. Pamięć podręczna procesora jest podana w jednostkach . . .

3. Częstotliwość magistrali procesora wynosi . . .

ZADANIE 2

Porównaj podane oznaczenia parametrów technicznych trzech procesorów. Który z nich ma najlepszą wydajność? Opisz w tabeli 2 uzasadnienie swojego wyboru za pomocą maximum 50 słów.

• Procesor A: Intel® Core™ i7-3960X Processor Extreme Edition

• Procesor B: Intel® Core™ i7-4960X Processor Extreme Edition

• Procesor C: Intel® Core™ i7-4820K Processor

Tabela 2.

ZADANIE 3

W tabeli 3.3.1 zamieszczono specyfikację techniczną płyty głównej. Zapoznaj się z poszczególnymi zawartymi w niej zapisami i odpowiedz na następujące pytania:

1. Płyta posiada  . . . . . .  port równoległy.

2. Płyta nie obsługuje / obsługuje Niewłaściwe skreślić. pamięci DDR3 o częstotliwości 667 MHz.

3. Na płycie znajduje się zintegrowana karta graficzna . . . . . .

4. Płyta obsługuje następujące procesory:  . . . . . .

5. Producentem płyty jest firma . . . . . . .

KARTA PRACY 2

Korzystając z dostępnych źródeł, rozszyfruj oznaczenia procesorów i podaj ich podstawowe parametry techniczne.

| Oznaczenie procesora | Opis parametrów technicznych |
| --- | --- |
| AMD Phenom II X3 700e |  |
| Intel Celeron Dual Core E1600 |  |
| Intel Pentium 4 540J |  |
| Intel® Core™ i7-4960X |  |
| Intel Atom N270 |  |
| AMD Athlon II X4 615e |  |

SPRAWDŹ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI

ZADANIE EGZAMINACYJNE Część praktyczna egzaminu zawodowego

Stoisz przed decyzją zakupu nowego zasilacza do komputera. Pamiętaj że ostatnio dokładałeś do niego drugi dysk twardy i kupiłeś nową wydajną kartę graficzną. Rodzice proszą cię, abyś wziął pod uwagę fakt, ze komputer ostatnio bardzo hałasuje i staje się to uciążliwe. Masz również określony budżet - nie możesz wydać więcej niż 180 zł. Jaki zasilacz powinieneś wybrać? Na jakie parametry techniczne powinieneś zwrócić uwagę?

W tabeli 3 wypisz najważniejsze twoim zdaniem parametry, na które należy zwrócić uwagę (punkt 1). W punkcie 2 podaj trzy oferty zasilaczy, które znajdziesz w zasobach internetu. W punkcie 3 wybierz jeden zasilacz, który spełni jak najwięcej wymienionych w punkcie 1 parametrów, oraz uzasadnij swój wybór.

Tabela 3.

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |

ZADANIE 4

Utwórz pary z nazw elementów i podzespołów komputerowych oraz opisujące ich parametry techniczne.

| A | 470μF, 25V |  | 1 | UPS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 1000 AV |  | 2 | HDD |
| C | 19,5” |  | 3 | Płyta główna |
| D | FSB 1333 MHz |  | 4 | Monitor |
| E | 7200 obr./min |  | 5 | Kondensator |

NOTATKI

PODSUMOWANIE

TEST 3

Część pisemna egzaminu zawodowego

Zadanie 1.

Co służy do opisania, rozpoznawania i porównania urządzeń techniki komputerowej?

A. Wygląd.

B. Parametry techniczne.

C. Rodzaj opakowania.

D. Kanał dystrybucji.

Zadanie 2.

Za pomocą decybeli opisuje się

A. przekątną monitora.

B. pojemność dysku twardego.

C. poziom hałasu wentylatora.

D. czas dostępu do danych.

Zadanie 3.

1024 bajty to

A. qword.

B. Kilobajt.

C. Kibibajt.

D. bit.

Zadanie 4.

Jednostka opisująca szybkość transmisji danych w systemach komputerowych to

A. obr./min.

B. szt./miesiąc.

C. Bps.

D. b/s.

Zadanie 5.

Jednym z głównych parametrów płyty głównej, istotnym dla doboru innych podzespołów, jest

A. adres MAC karty sieciowej.

B. liczba złączy USB 3.0.

C. typ gniazda pod procesor.

D. rodzaj wtyczki zasilania.