40. Narzędzia do montażu i naprawy sprzętu komputerowego

Wprowadzenie

Narzędzia, urządzenia i akcesoria do montażu i naprawy sprzętu komputerowego można podzielić na pięć grup

1. Narzędzia montażowe służące do montażu i demontażu podzespołów i elementów sprzętu komputerowego

2. Narzędzia i urządzenia naprawcze, które pozwalają np. wykonać precyzyjne prace lutownicze.

3. Narzędzia i urządzenia diagnostyczno-pomiarowe służące do testowania podzespołów komputerowych i wykonywania podstawowych pomiarów wartości elektrycznych.

4. Narzędzia i akcesoria montażowo-konserwacyjne do przeprowadzania prac pomocniczych i konserwacyjnych urządzeń komputerowych.

5. Płyny i środki chemiczne do smarowania i czyszczenia.

Podstawowy zestaw narzędzi umożliwiających montaż lub demontaż sprzętu komputerowego powinien zawierać:

• komplet wkrętaków krzyżakowych z końcówką magnetyczną [A] (dobrym rozwiązaniem jest dodatkowo stosowanie wkrętarki elektrycznej z wymiennymi końcówkami);

• wkrętaki płaskie;

• wkrętak typu torx (popularnie nazywany gwiazdkowym);

• pęseta [C], która umożliwia operowanie niewielkimi elementami, np. zworkami, które wymagają precyzyjnego osadzenia w trudno dostępnych miejscach;

• szczypce boczne do cięcia (F);

• szczypce wydłużone proste [E], które umożliwiają przytrzymanie małych elementów;

• szczypce wydłużone wygięte [D] pozwalają np. na drobne korekty blachy obudowy lub pracy w trudno dostępnych miejscach;

• szczypce uniwersalne płaskie, pozwalające wyginać lub zaciskać metalowe płaszczyzny;

• klucz nasadowy lub uchwyt z końcówkami nasadowymi do przykręcania śrub dystansowych;

• zaciskarki wtyków i końcówek przewodów, obcinarki i ściągacze izolacji z przewodów elektrycznych.

Wśród narzędzi i urządzeń naprawczych należy wymienić

• stacje lutownicze naprawcze;

• odsysacze cyny;

• lutownice z cyną i kalafonią.

Do narzędzi i urządzeń diagnostyczno-po miarowych zaliczamy:

• mierniki uniwersalne;

• testery zasilaczy;

• testery przewodów sieciowych;

• testery płyt głównych;

• próbnik elektryczny [B];

• oscyloskop cyfrowy.

Należy również pamiętać o narzędziach i akcesoriach montażowo-konserwacyjnych, takich jak:

• pistolety do klejenia,

• pędzelki do czyszczenia,

• odkurzacze,

• ściski sprężynowe,

• chusteczki teflonowe,

• opaski zaciskowe [G],

• zworki,

• śruby montażowe,

• podkładki,

• izolacje,

• dystanse.

Do środków chemicznych używanych w naprawie i konserwacji urządzeń techniki komputerowej zaliczamy:

• pasty termoprzewodzące,

• kleje termoprzewodzące [HJ,

• sprężone powietrze,

• środki smarujące,

• pianki czyszczące do plastiku oraz szkła,

• alkohol izopropylowy,

• cyna,

• kalafonia.

SPRAWDŹ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI

KARTA PRACY 1.

Musisz przygotować stanowisko pracy do wykonania prac serwisowych dotyczących wymiany procesora. Twoim zadaniem jest sporządzenie listy urządzeń, narzędzi i akcesoriów niezbędnych do wykonania wszelkich czynności związanych z wykonaniem założonych prac. Dodatkowo musisz określić, do jakiej czynności wykorzystasz określone narzędzie lub materiał.

Efekty swojej pracy zapisz w tabeli umieszczonej poniżej.

| Lp. | Opis czynności według harmonogramu wymiany | Wykorzystywane narzędzia, urządzenia, akcesoria lub inne materiały |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

ZADANIE 1.

Uzupełnij zdania:

1. Popularne gwiazdki stosowane jako mocowanie podzespołów w drukarkach, dyskach twardych itp. wymagają użycia wkrętaka typu  .  .  .

2. Do ułożenia przewodów we wnętrzu jednostki centralnej używa się  .  .  .

3. Do montażu i demontażu SMD używa się  .  .  .

4. Zworki w dysku twardym najlepiej ustawiać za pomocą szczypiec . . .

5. Do czyszczenia sprzętu komputerowego najlepiej wykorzystać  .  .  .

lub  .  .  .

ZADANIE 2.

Praca z internetem

Skorzystaj z cenników, katalogów narzędzi, ofert i materiałów dostępnych w internecie i określ, jaki musisz posiadać budżet, aby wyposażyć swoje stanowisko komputerowe w następujące narzędzia:

• wkrętaki typu torx T6, T7, T8, T9, T10, T15;

• wkrętaki krzyżakowe PH0, PH1, PH2, PH3;

• szczypce boczne tnące;

• szczypce proste;

• wkrętaki płaskie 2 mm, 2,5 mm, 3 mm;

• pęsetę antystatyczną ESD uniwersalną płaską 2 mm.

Odpowiedź:

.  .  .

ZADANIE 3.

Jakie są różnice w zasadzie działania oraz zastosowaniu lutownicy z cyną i kalafonią a stacjami lutowniczymi

PODSUMOWANIE

TEST 40. Część pisemna egzaminu zawodowego

Zadanie 1.

Element do mocowania osłony obudowy jednostki centralnej bez używania narzędzi to

A. śruba krzyżakowa.

B. śruba bezmontażowa.

C. opaska zaciskowa.

D. dystans metalowy.

Zadanie 2.

Jedno z podstawowych narzędzi serwisanta, dzięki któremu np. zbadamy wartość napięcia w zasilaczu, to

A. tester płyt głównych.

B. stacja lutownicza.

C. miernik elektroniczny.

D. wkrętak płaski.

Zadanie 3.

Do mycia elementów elektronicznych używa się

A. alkoholu izopropylowego.

B. rozpuszczalnika.

C. gorącej wody z mydłem.

D. zmywacza do paznokci.

Zadanie 4.

Z ilu oddzielnych części składa się tester przewodów sieciowych ze złączem RJ-45 i RJ-11?

A. Jednej.

B. Dwóch.

C Trzech.

D. Czterech.

Zadanie 5.

Jakiego interfejsu najczęściej używa się do podłączenia testera płyt głównych?

A. PCI.

B. SATA.

C. IDE.

D. DVI.