41. Dokumentacja techniczna systemów komputerowych

Wprowadzenie

Dokumentacja techniczna systemów komputerowych powinna spełniać następujące funkcje:

• informacyjną - określa pochodzenie podzespołów lub urządzeń, producenta, typ i model, a także numery seryjne;

• potwierdzenia zgodności technicznej - poświadcza zgodność z normami, dyrektywami i innymi przepisami obowiązującymi na terenie danego kraju;

• użytkowo-techniczną - składają się na nią instrukcje obsługi, schematy, specyfikacje i procedury eksploatacyjne;

• gwarancyjno-finansową - wszystkie karty gwarancyjne, dowody zakupu, stickery itp.

Najczęściej spotykane dokumenty to:

• specyfikacje techniczne,

• certyfikaty CE, COA i inne,

(Certyfikat Autentyczności Microsoft COA (ang. Certificate of 	Authenticity) – etykieta pozwalająca rozpoznać oryginalne 	oprogramowanie firmy Microsoft.)

(Oznaczenie/Oznakowanie CE (Conformité Européenne) umieszczone 	na wyrobie jest deklaracją producenta, że oznakowany wyrób spełnia 	wymagania 	dyrektyw tzw. "Nowego Podejścia" Unii Europejskiej (UE).

Dyrektywy te dotyczą zagadnień związanych z bezpieczeństwem 	użytkowania,ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określają zagrożenia, 	które producent powinien wykryć i wyeliminować. Producent oznaczając swój 	wyrób znakiem CE deklaruje, że wyrób ten spełnia wymagania wszystkich 	odnoszących się do niego dyrektyw)

• karty gwarancyjne,

• dowody zakupu,

• tablice i naklejki znamionowe,

• instrukcje obsługi (użytkownika),

• schematy.

• raporty audytu.

• procedury serwisowe itp.

Dokumentacja techniczna może przybierać różne formy. Do podzespołów komputerowych i urządzeń peryferyjnych najczęściej są załączane naklejki, drukowane książeczki, plansze, płyty z instrukcjami w formie elektronicznej , a także informacje w formie rysunków poglądowych na opakowaniach. Popularne jest również wśród producentów zamieszczanie informacji technicznych na stronach internetowych dotyczących danego produktu.

GIGABYTE

S-Series Motherboards

Support AMD Socket AM2

GA-M56S-S3

User’s Manual

https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-M56S-S3-rev-1x#support-manual

Rys. 41.1. Przykładowa dokumentacja techniczna płyty głównej

SPRAWDŹ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI

ZADANIE 1.

Na podstawie analizy dokumentacji technicznej dołączonej do płyty głównej uzupełnij opis przykładowych czynności konfiguracyjnych BIOS-u poprawiających wydajność i szybkość pracy systemu komputerowego.

1. Określenie dostępności kanałów do napędów dysków (grupa Standard CMOS Setup). Przestawienie opcji z Auto na None we wszystkich niewykorzystanych kanałach pozwoli na . . .

ponieważ BIOS nie będzie tracił czasu na wyszukiwanie napędów na każdym kanale.

2. Opcja Quick Boot wyłącza szczegółowe testy sprzętowe podczas startu komputera (grupa Advanced BIOS Setup). Jeżeli nie zmienia się często źródła bootowania systemu, powinna być . . .

3. Opcja Graphics Aperture Size pozwala przydzielić określoną ilość pamięci RAM na potrzeby zintegrowanego z płytą główną układu graficznego. Jeżeli mamy nadmiar pamięci operacyjnej, a zacina się obraz podczas pracy komputera, wartość tę należy . . .

4. Grupa Power Management Setup gromadzi opcje ułatwiające oszczędzanie energii. Aktywowanie ich pozwoli na	. . . 
zapotrzebowania na moc, co odciąży zasilacz komputerowy i może

przynieść oszczędności finansowe.

5. Opcje zebrane w grupie  . . . odpowiadają za kontrolę napięć i temperatury najważniejszych komponentów oraz umożliwiają sterowanie podłączonymi do płyty wentylatorami.

KARTA PRACY 1.

Na załączonym rysunku przedstawiono schemat architektury płyty głównej będący częścią instrukcji użytkownika. Przeanalizuj informacje zawarte na nim i zaznacz, które zdania w tabeli 1 są prawdziwe, a które fałszywe.

Tabela 1.

|  | Prawda (P) / Fałsz (F) |
| --- | --- |
| Przedstawiona płyta główna ma zintegrowaną kartę graficzny. |  |
| Do płyty głównej można podłączyć sześć urządzeń pamięci masowej SATA. |  |
| Na płycie znajduje się jedno złącze PCI-Express. |  |
| płyta główna może jednocześnie obsłużyć dwa moduły pamięci RAM. |  |
| Płyta ma trzy złącza zasilania dla dodatkowych wentylatorów montowanych wewnątrz jednostki centralnej. |  |
| Aby podłączyć włącznik POWER, należy wykorzystać piny numer 6 i 8. |  |
| Do tej płyty głównej nie można podłączyć napędu dyskietek. |  |
| Opisywana płyta główna jest przeznaczona wyłącznie dla procesorów firmy AMD. |  |
| Na płycie głównej znajduje się złącze RJ-45. |  |
| Płyta ma piny do podłączenia jednego zewnętrznego (frontowego) gniazda USB. |  |

KARTA PRACY 2.

Skorzystaj z instrukcji użytkownika dowolnej płyty głównej i uzupełnij tabelę 2.

Tabela 2.

| Producent płyty głównej |  |
| --- | --- |
| Typ chipsetu (mostek północny) |  |
| Producent BIOS-u i jego wersja |  |
| Współpracujące z płytą główną procesory |  |
| Współpracujące z płytą główną pamięci |  |

KARTA PRACY 3

W instrukcji obsługi komputera zamieszczono schemat złączy I/O. Wymień pięć urządzeń, które można za ich pomocą podłączyć do tego komputera.

Mouse

Keyboard

Parallel

Serial

VGA

USB

LAN

Line In

Line Out

Mic

1.

2.

3.

4.

5.

ZADANIE 2.

Do dokumentacji stanowiska komputerowego zaliczamy instrukcję bhp. Sporządź (poniżej) instrukcję stanowiskową bhp i ergonomii pracy uwzględniającą najważniejsze zasady, jakich trzeba przestrzegać podczas montażu i naprawy urządzeń techniki komputerowej. Instrukcja powinna zawierać minimum 10 punktów oraz spełniać następujące wytyczne:

• czcionka Calibri 12 pkt;

• tytuł edytowany za pomocą narzędzia WordArt lub tekstem ozdobnym innego rodzaju;

• numeracja liczbami rzymskimi.

PODSUMOWANIE

TEST 41. Część pisemna egzaminu zawodowego

Zadanie 1.

Do dokumentacji stanowiska komputerowego nie zaliczamy

A. regulaminów stanowiskowych.

B. specyfikacji technicznej.

C. instrukcji obsługi.

D. umów-zleceń.

Zadanie 2.

CE to skrót od słów

A. Certyfikat Elektryczny.

B. China Export

C. Conformité Européenne.

D. Centrum Certyfikacji.

Zadanie 3.

Przykładem dokumentacji odnoszącej się bezpośrednio do eksploatacji i warunków naprawy urządzeń techniki komputerowej jest

A. gwarancja.

B. specyfikacja techniczna.

C. instrukcja BHP stanowiska pracy.

D. kupon rabatowy.

Zadanie 4.

Instrukcja obsługi płyty głównej nie zawiera informacji na temat

A. architektury płyty.

B. kosztów eksploatacji.

C. konfiguracji BlOS-u.

D. parametrów technicznych.

Zadanie 5.

Zwykle w skład dokumentacji podzespołów komputerowych wchodzą zapisane na nośnikach pamięci

A. sterowniki.

B. zdjęcia.

C. stickery.

D. kody kreskowe.

ZADANIE EGZAMINACYJNE 1. Część praktyczna egzaminu zawodowego

Jednym z rodzajów dokumentacji technicznej jest specyfikacja techniczna systemu komputerowego w formie np. raportu z audytu sprzętowego. Jest to dokument pozwalający na monitoring stanu technicznego sprzętu komputerowego w instytucjach czy przedsiębiorstwach oraz ułatwiający zaplanowanie i wykonanie rekonfiguracji i modernizacji.

Wykonaj specyfikację sprzętową jako element dokumentacji twojego stanowiska komputerowego korzystając z tabeli.

(Nie musisz rozkręcać swojego komputera – wykorzystaj informacje z Internetu lub wyniki działania darmowych aplikacji do audytu sprzętu)

Specyfikacja sprzętowa zestawu komputerowego

| Nr | Nazwa elementu | Model / typ / symbol | Numer seryjny / klucz produktu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | monitor |  |  |
| 2 | klawiatura |  |  |
| 3 | mysz |  |  |
| 4 | zasilacz |  |  |
| 5 | płyta główna |  |  |
| 6 | dysk twardy |  |  |
| 7 | pamięć RAM |  |  |
| 8 | napęd optyczny |  |  |
| 9 | karta graficzna |  |  |
| 10 | procesor |  |  |
| 11 | system operacyjny |  |  |