GAZ ZIEMNY I  ROPA NAFTOWA  - surowce strategiczne - porównanie właściwości

| GAZ ZIEMNY | ROPA NAFTOWA |
| --- | --- |
| - mieszanina gazowych węglowodorów (metan, etan, propan, butan) 0raz CO2, H2S, N2, He; - najrzadsze i najmniej obfite źródło energii; - najczystsze paliwo naturalne; - stanowi ryzyko wybuchu; -spala się do CO2, CO lub C; - mniej zanieczyszcza środowisko (bez popiołów i 50% mniej CO2); - zasobniejszy w energię niż węgiel: 16 g CH4  890 kJ | - mieszanina ciekłych, gazowych i stałych węglowodorów oraz związków S, O i N; - duże pokłady; - ciecz o barwie żółtej, brunatnej lub czarnej, nierozpuszczalna w wodzie; - niebezpieczna dla środowiska – gromadzi się na powierzchni wody i nie ma dostępu tlenu, zlepia pióra ptaków; - spalana na energię; - 10% ropy jest surowcem do produkcji tworzyw sztucznych, leków, detergentów,….. |

DESTYLACJA FRAKCJONOWANA – METODA PRZERÓBKI ROPY NAFTOWEJ.

Polega na rozdzieleniu składników ropy z wykorzystaniem różnic w temperaturach wrzenia tych składników.

Frakcje ropy naftowej:

- gazy rafineryjne             temp. < 40 0C

- benzyna                            40 – 200 0C

- nafta                                180 – 280 0C

- olej napędowy (ON)       250 – 360 0C

- olej opałowy (mazut)  - oleje, parafina, wazelina, asfalt.     >360 0C

PRZEMYSŁ PETROCHEMICZNY

- oparty jest na ropie naftowej

Procesy rafineryjne:

- destylacja frakcjonowana

- kraking (krakowanie) – rozrywanie dużych cząsteczek węglowodorów (długich łańcuchów) na mniejsze fragmenty.

Produktem jest np. gaz płynny LPG…

- reforming – proces przekształcania węglowodorów o łańcuchach  prostych w łańcuchy rozgałęzione.

Cel procesu: polepszenie jakości benzyny.

LICZBA OKTANOWA

ANTYDETONATORY